# PCB Informationen – Single PCB

Richtlinien zur Leiterplattenproduktion für die Weitergabe an den Hersteller.

| Leiterplattenbezeichnung | EVK75123-Interface V1.2 |
| --- | --- |
| Abmessung (l x b) | 80 x 50 mm ±0,1 mm |
| Material | FR4 |
| Endstärke | 1.6 mm ±10% |
| Kontur | gefräst geritzt |
| Lötoberfläche | HAL (Heiß verzinnt, Bleifrei) chem. Ni/Au (Nickel/Gold) |
| Kupferstärke | 35 µm |
| Lagenaufbau | 6 Lagen |
| Leiterbahnbreite | 0.125 mm |
| Mindestabstand | 0.15 mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser (mech.): | 0.3 mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser (laser): | - |
| Lötstopplack | grün (Beidseitig) |
| Bauteilaufdruck | nein |
| Zusatzdrucke | nein |
| Test | optisch elektrisch |
| Anzahl SMD Pads | 1028 |
| SMD Bestückung | beidseitig |

Zusatzinformationen	Impedanzkontrollierte differenzielle Leitungen!
Der Lagenaufbau soll so gewählt sein, dass alle differenziellen Leiterpaare mit einer Stärke von 125 µm und einen Abstand von 175 µm eine Impedanz von 100 Ohm (±10%) aufweisen.

# Gerber File Informationen

| Kupfer Lage | Gerber File Extension | Lagen Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | .GTL | Top Layer |
| 2 | .GP1 | Plane Layer 1 |
| 3 | .GP2 | Plane Layer 2 |
| 4 | .GP3 | Plane Layer 3 |
| 5 | .GP4 | Plane Layer 4 |
| 6 | .GBL | Bottom Layer |
|  | .GTO | Top Overlay |
|  | .GTP | Top Paste |
|  | .GTS | Top Solder |
|  | .GBO | Bottom Overlay |
|  | .GBP | Bottom Paste |
|  | .GBS | Bottom Solder |
|  | .GM1 | Boardoutline |

| NC-Drill File Extension | Lagen Beschreibung |
| --- | --- |
| .txt | Drill Top to Bottom |

# Layerstack

Der Lagenaufbau soll so gewählt sein, dass alle differenziellen Leiterpaare mit einer Stärke von 125 µm und einen Abstand von 175 µm eine Impedanz von 100 Ohm (±10%) aufweisen.

Beispielhafter Aufbau (kann in Absprache mit BECOM Bluetechnix gerne abgeändert werden):