# PCB Produktionsrichtlinien
PCB production guideline

| Leiterplattenbezeichnung PCB Name | EVK75123-Sensor-MLX75024 V1.2 |
| --- | --- |
| Abmessung Dimension | 80 x 50 mm ±0,2 mm |
| Material | FR4 |
| Endstärke PCB Thickness | 1.2 mm ±10% |
| Kontur Outline | gefräst / milled geritzt / scored |
| Lötoberfläche Surface Coating | HAL (Pb free) chem. Ni/Au |
| Kupferstärke Copper Thickness | 35µm |
| Anzahl Kupferlagen Number of Layers | 8 Layer |
| Leiterbahnbreite Minimum Track Width | 0.1 mm |
| Mindestabstand Minimum Clearance | 0.1 mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser Smallest Drill Size | 0.1 mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser Microvias Smallest Drill Size Microvias | - |
| Lötstopplackfarbe Solder Resist Color | grün (beidseitig) green (both sides) |
| Bauteilaufdruck Component Print | Einseitig Top Layer (.gto) only on top layer (.gto) |
| Zusatzdrucke Additional Prints | Datumscode und UL Kennzeichnung kann vom Hersteller hinzugefügt werden Date code and UL marking can be added by the manufacturer |
| Test | optisch / optical elektrisch / electrical |
| Anzahl SMD Pads Number of SMD Pads | 805 |
| SMD Bestückung SMD Assembling | top and bottom |
| Via Plugging | Alle Vias mit Durchmesser ≤ 0.3 mm müssen gestopft und mit Kupfer gedeckelt werden (Typ VII). Alle Bohrungen mit Durchmesser > 0.3 mm müssen offenbleiben. All vias with diameters ≤ 0.3 mm must be plugged and plated with copper. All drillings > 0.3 mm must stay open. |
| Impedanzkontrolle Impednce matching | Differenzielle Leitungen mit einer Dicke von 0.12 mm und einem Abstand von 0.1 mm sollten eine differenzielle Impedanz von 100 Ω ± 10% aufweisen. Der in Kapitel 3 vorgeschlagene Lagenaufbau kann in Absprache mit BECOM Bluetechnix angepasst werden, um die geforderte Impedanz zu erzielen. Differential signals with 0.12 mm trace width and 0.1 mm clearance should match an impedance of 100 Ω ± 10%. The purposed layer stack in chapter 3 may be altered to achieve the needed impedance in consultation with BECOM Bluetechnix. |

# Gerber File Information

| Copper Layer | Gerber File extension | Layer Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | .GTL | Top Layer |
| 2 | .GP1 | Plane Layer 1 |
| 3 | .G1 | Internal Layer 1 |
| 4 | .GP2 | Plane Layer 2 |
| 5 | .GP3 | Plane Layer 3 |
| 6 | .G2 | Internal Layer 2 |
| 7 | .GP4 | Plane Layer 4 |
| 8 | .GBL | Bottom Layer |
|  | .GTO | Top Overlay |
|  | .GTP | Top Paste |
|  | .GTS | Top Solder |
|  | .GBO | Bottom Overlay |
|  | .GBP | Bottom Paste |
|  | .GBS | Bottom Solder |
|  | .GM1 | Boardoutline |

| NC-Drill File Extension | Layer Description |
| --- | --- |
| .txt | Drill Top to Bottom |

# Layer Stack

Folgender Aufbau sollte die Kriterien für die geforderte differenzielle Impedanz erfüllen. Der Hersteller kann am Aufbau nach Rücksprache mit BECOM Bluetechnix Anpassungen vornehmen.

The following layer stack should match the criteria for the desired differential impedance. The manufacturer can make adaptions in consultation with BECOM Bluetechnix.